AratMicro

Yüksek Performanslı Micromouse Robot Platformu

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Belge Türü | Donanım ve Yazılım Teknik Referansı |
| Mikrodenetleyici | STM32F411CEU6 |
| Güç Sistemi | 2S LiPo |
| PCB Mimarisi | 4 katmanlı özel PCB |
| Yazılım | PlatformIO + C++17 |

AratMicro; hızlı labirent keşfi, güvenilir duvar algılama, kapalı çevrim motor kontrolü ve en kısa yol çözümü için tasarlanmış yarış odaklı bir micromouse platformudur.

# 1. Sistem Genel Bakış

AratMicro, sensör, motor sürüşü, konum geri bildirimi, güç yönetimi ve gerçek zamanlı navigasyonu tek bir özel PCB üzerinde birleştiren kompakt bir micromouse sistemidir.

100 MHz ARM Cortex-M4 tabanlı STM32F411CEU6 kontrol birimi

Çift N20 DC motor ve çift quadrature encoder geri bildirimi

Dört kanallı IR duvar algılama sistemi

LSM6DS3 IMU ile açısal hız ve hareket geri bildirimi

2S LiPo besleme ve AP63203 tabanlı 3.3 V logic rail

Flood-fill tabanlı 16 x 16 labirent çözümü

# 2. Sistem Mimarisi

2S LiPo
  |
  +--> Motor Rail --> DRV8833 --> Sol / Sağ Motor
  |
  +--> AP63203 --> 3.3 V --> STM32F411CEU6
                          |--> IR Sensörler
                          |--> Encoderlar
                          |--> LSM6DS3 IMU
                          |--> UI / I2C

# 3. Ana İşlemci

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| MCU | STM32F411CEU6 |
| Çekirdek | ARM Cortex-M4 |
| Maksimum saat | 100 MHz |
| Flash | 512 KB |
| SRAM | 128 KB |
| Logic gerilimi | 3.3 V |
| Debug / programlama | SWD |
| Paket | UFQFPN-48 |

MCU; motor PWM üretimi, quadrature encoder sayımı, ADC örnekleme, SPI/I2C haberleşmesi, batarya ölçümü ve gerçek zamanlı navigasyon görevlerini yürütür.

# 4. MCU Pin ve Periferik Eşlemesi

| Pin | Periferik | Sinyal | Görev |
| --- | --- | --- | --- |
| PA0 | ADC | BATT_SENSE | Batarya gerilimi ölçümü |
| PA2 | USART | BT_TX | Bluetooth / telemetri TX |
| PA3 | USART | BT_RX | Bluetooth / telemetri RX |
| PA4 | ADC | IR_RECEIVER_F_R | Ön sağ IR alıcı |
| PA5 | ADC | IR_RECEIVER_F_L | Ön sol IR alıcı |
| PA6 | ADC | IR_RECEIVER_L | Sol IR alıcı |
| PA7 | ADC | IR_RECEIVER_R | Sağ IR alıcı |
| PA8 | PWM/GPIO | MC_IN1 | Motor sürücü giriş |
| PA9 | PWM/GPIO | MC_IN2 | Motor sürücü giriş |
| PA10 | PWM/GPIO | MC_BIN1 | Motor sürücü giriş |
| PA11 | PWM/GPIO | MC_BIN2 | Motor sürücü giriş |
| PA12 | EXTI | IMU_INT | IMU interrupt |
| PA13 | SWD | SWDIO | Programlama/debug |
| PA14 | SWD | SWCLK | Programlama/debug |
| PB0 | ADC | QTR_LEFT | Yardımcı optik giriş |
| PB1 | ADC | QTR_RIGHT | Yardımcı optik giriş |
| PB4 | Encoder | R_ENC_A | Sağ encoder A |
| PB5 | Encoder | R_ENC_B | Sağ encoder B |
| PB6 | Encoder | L_ENC_A | Sol encoder A |
| PB7 | Encoder | L_ENC_B | Sol encoder B |
| PB8 | I2C | SNIFF_SCL | I2C saat |
| PB9 | I2C | SNIFF_SDA | I2C veri |
| PB12 | SPI | IMU_CS | IMU chip select |
| PB13 | SPI | IMU_SCK | IMU saat |
| PB14 | SPI | IMU_MISO | IMU -> MCU |
| PB15 | SPI | IMU_MOSI | MCU -> IMU |

# 5. Motor Kontrol Sistemi

AratMicro, iki fırçalı DC motoru DRV8833 çift H-köprü sürücü üzerinden kontrol eder. Sol ve sağ motorlar bağımsız PWM ve yön kontrolüne sahiptir.

| Sinyal | MCU pini | İşlev |
| --- | --- | --- |
| MC_IN1 | PA8 | Motor kanal A kontrolü |
| MC_IN2 | PA9 | Motor kanal A kontrolü |
| MC_BIN1 | PA10 | Motor kanal B kontrolü |
| MC_BIN2 | PA11 | Motor kanal B kontrolü |

Yazılım tarafında motor sürücü GPIO seviyesinde kullanılmamalı; hız, yön, fren ve coast davranışları ayrı bir motor sürücü katmanı üzerinden yönetilmelidir.

MotorDriver
  - setSpeed(left, right)
  - setDirection(...)
  - brake(...)
  - coast(...)

# 6. Encoder Sistemi

| Sinyal | MCU pini | Görev |
| --- | --- | --- |
| R_ENC_A | PB4 | Sağ teker quadrature A |
| R_ENC_B | PB5 | Sağ teker quadrature B |
| L_ENC_A | PB6 | Sol teker quadrature A |
| L_ENC_B | PB7 | Sol teker quadrature B |

Teker hızının ölçülmesi

Kat edilen mesafenin hesaplanması

Sol/sağ motor senkronizasyonu

Kapalı çevrim hız kontrolü

Odometri ve dönüş doğrulaması

# 7. IR Duvar Algılama

Sistem dört adet IR receiver kanalı kullanır: ön sol, ön sağ, sol ve sağ. Receiver çıkışları STM32 ADC tarafından örneklenir.

| Kanal | MCU pini |
| --- | --- |
| Ön sağ | PA4 |
| Ön sol | PA5 |
| Sol | PA6 |
| Sağ | PA7 |

Önerilen ölçüm yöntemi, ortam ışığını bastırmak için emitter açık/kapalı fark ölçümüdür:

1. IR emitter OFF -> ambient sample
2. IR emitter ON
3. Kısa settling süresi
4. Illuminated sample
5. Signal = illuminated - ambient

IR emitter grupları yazılım tarafından zamanlamalı olarak sürülmeli; sürekli açık bırakılmamalıdır.

# 8. IMU

| Sinyal | MCU pini | Görev |
| --- | --- | --- |
| IMU_CS | PB12 | SPI chip select |
| IMU_SCK | PB13 | SPI clock |
| IMU_MISO | PB14 | IMU veri çıkışı |
| IMU_MOSI | PB15 | IMU veri girişi |
| IMU_INT | PA12 | Interrupt / data-ready |

LSM6DS3; 90° dönüşlerin stabilizasyonu, yaw-rate kontrolü, dönüş bitiş tespiti ve encoder kaynaklı açısal hataların düzeltilmesi için kullanılabilir.

# 9. Güç Mimarisi

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Batarya | 2S LiPo |
| Nominal gerilim | 7.4 V |
| Maksimum gerilim | 8.4 V |
| Logic rail | 3.3 V |
| Buck converter | AP63203WU |
| Motor sürücü | DRV8833 |

Motor rail ve logic rail ayrıdır. Logic beslemesi AP63203WU synchronous buck üzerinden 3.3 V'a regüle edilir.

2S LiPo -> AP63203WU -> 3.3 V -> MCU / sensörler

# 10. Batarya Ölçümü

Batarya gerilimi PA0 ADC girişinden ölçülür.

| Eleman | Değer |
| --- | --- |
| Üst bölücü direnç | 10 kΩ |
| Alt bölücü direnç | 4.7 kΩ |
| ADC pini | PA0 |

Batarya gerilimi yaklaşık olarak şu bağıntıyla yeniden hesaplanır:

VBAT = VADC x (10 + 4.7) / 4.7  ≈  VADC x 3.1277

Tam dolu 2S LiPo (8.4 V) yaklaşık 2.69 V ADC seviyesine karşılık gelir ve 3.3 V ADC aralığı içinde kalır.

# 11. Programlama ve Haberleşme

| Arayüz | Sinyaller / Pinler | Kullanım |
| --- | --- | --- |
| SWD | PA13 SWDIO / PA14 SWCLK / NRST | Programlama ve debug |
| UART | PA2 TX / PA3 RX | Bluetooth, telemetri, PID tuning |
| I2C | PB8 SCL / PB9 SDA | Yardımcı çevre birimleri |
| SPI | PB12-PB15 | LSM6DS3 IMU |

# 12. Firmware Mimarisi

Application
  |-- Maze Solver
  |-- Motion Controller
  |-- Navigation / Odometry
  |-- Sensor Processing
  |
  |-- Motor Driver
  |-- Encoder Driver
  |-- IR Sensor Driver
  |-- IMU Driver
  |-- Battery Monitor
  |
  `-- STM32 Hardware Layer

Donanım sürücüleri ile maze/navigation mantığı birbirinden ayrılmalıdır. Böylece PID, sensör okuma ve yol bulma algoritmaları bağımsız test edilebilir.

# 13. Gerçek Zamanlı Kontrol Akışı

Encoder oku
  -> Gyro oku
  -> IR sensörleri örnekle
  -> Odometriyi güncelle
  -> Hız / heading hatasını hesapla
  -> PID hesapla
  -> Motor PWM güncelle
  -> Navigasyon durumunu güncelle

Motor/encoder/IMU kontrol döngüsü, maze solver ve telemetri gibi daha yavaş işlerden ayrı zamanlanmalıdır.

# 14. Navigasyon ve Maze Solver

AratMicro, 16 x 16 hücreli maze modeli üzerinde flood-fill tabanlı keşif ve en kısa yol çözümü için tasarlanmıştır.

Duvar haritasının tutulması

Robotun X/Y hücre konumunun izlenmesi

Robot heading bilgisinin tutulması

Hücre maliyetlerinin flood-fill ile güncellenmesi

Keşif koşusu ve hızlı koşunun mantıksal olarak ayrılması

EXPLORE
  -> Wall map oluştur
  -> Hedefe ulaş
  -> Optimize edilmiş rota hesapla
  -> FAST RUN

# 15. Hareket Kontrolü

En güvenilir hareket kontrolü encoder, gyro ve duvar sensörlerinin birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

Encoder -> mesafe / teker hızı
Gyro    -> açısal hız / dönüş kontrolü
IR      -> labirente göre lateral düzeltme

Hepsi birlikte -> motion estimation -> closed-loop drive

# 16. 4 Katmanlı PCB Mimarisi

| Katman | Önerilen kullanım |
| --- | --- |
| L1 - F.Cu | Komponentler, kritik sinyaller, kısa güç yolları |
| L2 - In1.Cu | Mümkün olduğunca kesintisiz GND plane |
| L3 - In2.Cu | 3V3 / BATT güç dağıtımı |
| L4 - B.Cu | Yardımcı sinyaller |

Kart fiziksel olarak IR sensör bölgesi, MCU/logic bölgesi, motor driver bölgesi, switching regulator bölgesi ve batarya/yüksek akım bölgesi şeklinde düşünülmelidir.

# 17. İlk Açılış / Bring-Up

İlk enerjilendirmede motorlar bağlanmadan 3.3 V rail doğrulanmalı.

SWD üzerinden MCU erişimi ve NRST doğrulanmalı.

BATT_SENSE ADC değeri gerçek multimetre ölçümüyle kalibre edilmeli.

IR kanalları tek tek okunmalı ve emitter açık/kapalı farkı doğrulanmalı.

Encoder A/B yönleri teker dönüş yönüyle karşılaştırılmalı.

Motor yönleri firmware tarafında sol/sağ koordinat sistemine göre sabitlenmeli.

IMU eksen yönleri robot koordinat sistemiyle eşleştirilmeli.

# 18. Sistem Özeti

| Alt Sistem | Konfigürasyon |
| --- | --- |
| İşlemci | STM32F411CEU6, Cortex-M4, 100 MHz |
| Motor sürüş | DRV8833 + 2 x N20 DC motor |
| Konum geri bildirimi | 2 x quadrature encoder |
| Duvar algılama | 4 x IR receiver + 4 x IR emitter |
| IMU | LSM6DS3, SPI |
| Güç | 2S LiPo + AP63203WU 3.3 V buck |
| Batarya ölçümü | PA0 ADC |
| Navigasyon | 16 x 16 flood-fill |
| Programlama | ST-Link SWD |
| Firmware | PlatformIO + C++17 |